高频地波雷达被动探测模块

技术要求

- 功能要求

- 接收功能：具备定频接收、扫描接收功能；

- 扫描频率范围可调；定频接收中心频率连续可调，带宽可调（3、20、100kHz可选）。

- 输出数据：12路窄带IQ数据，带时间戳；

窄带输出：采样率400kHz以上，位宽32位；

- 具有内、外时钟切换功能，外部参考时钟频率10MHz、输入幅度0～5dBm时正常工作；内部铷钟工作，参考频率10MHz；

- 具备时统和频统功能，时统由外部北斗/GPS模块触发完成，时间同步精度小于20ns。

- 校准功能：具有内部通道校准功能，校准方式：定频校准，梳状谱校准；

- 具有通道自检功能；

- 提供千兆以太网接口用来取数；

- 具有以太网口，用于实现低速通信；

- 与现有高频地波雷达接收机可协同工作，共同完成目标探测功能。

- 技术指标

- 工作频率：4～30MHz；

- 通道数：12通道；

- 最大瞬时带宽（-1dB）： 100KHz

- 扫描速度：不大于1000次/秒（1kHz条件下）；

- 校准后通道幅度一致性：≤0.1dB；

- 校准后通道相位一致性：≤0.3°；

- 频率准确度：≤5×10-8；

- 频率稳定度：≤1×10-8/日；

- 噪声系数：≤12dB；

- 输入二阶截点：≥70dBm（Δf=5MHz）；

- 输入三阶截点：≥33dBm(1.5～30MHz)（Δf=5MHz，典型值）；

≥25dBm(30～88MHz)（Δf=5MHz，典型值）；

- 时标精度：≤10ms；

- 最大信号输入：20dBm；

- 供电：交流220V±15%；

- 工作温度：-25℃～+50℃；贮存温度：-25℃～+70℃。

- 接口要求

- 天线入（4~8个）

- 外标频入

- 校准出

- 时标入

- 光纤、以太网口各1

- 电源